На Балаковской АЭС проводили и проводят                                                                                              продувку водоёма-охладителя Балаковской АЭС,                                                                     начиная с 2000 - 2003 гг.

Выводы: Сравнительным анализом качественной оценки состояния водоёмов-охладителей Балаковской и Ростовской АЭС показано, что:

1. Руководство Балаковской АЭС (БАЭС) осуществляло незаконную продувку и фильтрацию из  водоёма-охладителя Балаковской АЭС(ВО БАЭС) содержащие  вредные химические вещества (ВХВ) отходы из водоёма-охладителя Балаковской АЭС в Саратовское водохранилище от 30 до 40 млн. м3 в год.

2. Запрашиваемые по проекту для продувки водоёма-охладителя Балаковской АЭС 30-ть млн. м3 в первые три года и 3-х млн. м3  в последующие годы  проблему дальнейшего роста и повышения концентрации меди и других ВХВ в воде водоёма-охладителя Балаковской АЭС не решат, т.к. ежегодная продувка для того чтобы снизить концентрацию ВХВ до уровня меньших значений ПДК, должна производиться в объёме не менее  100 - 120 млн. м3 в первые два-три года и около 70-ти млн. м3 в последующие годы.

3 Концентрация вредных химических веществ, особенно, меди в воде  водоёма-охладителя Ростовской АЭС,  начиная с 2011 года будет увеличиваться из-за пуска в эксплуатацию 2010 году второго энергоблока, в дальнейшем по мере пуска в эксплуатацию  3-е, 4-ого и 5-ого энергоблоков Ростовской АЭС рост концентраций ВХВ, особенно меди, в воде водоёма-охладителя Ростовской АЭС будет увеличиваться с ещё большей скоростью.

4. Решение проблемы на сегодняшний день – это создание очистных сооружений для очистки отходов накопленных в водоёмах-охладителях системы охлаждения  (третьего контура) теплообменника второго контура охлаждения обеих АЭС и проведение дноочистных и дноуглубительных работ для устранения фильтрации отходов, находящихся в водоёмах-охладителях Балаковской и Ростовской АЭС, соответственно в Саратовское и Цимлянское водохранилище, так как отходы из водоёмов-охладителей Балаковской и Ростовской АЭС в количестве около 15 млн. м3 ежегодно из-за более высокого уровня поверхности воды в водоёмах-охладителях по отношению к уровню поверхности водохранилищ фильтруются в воду водохранилища.

В качестве предисловия:                                                                                                                                          Письмо  Исх. № 352 от 27. 03. 2013 г.                                                                                                                                             И. О. директора ФГБНУ ГосНИОРХ                                                                                                                                           д. б. н. Шашуловского В. А.

Руководителю Средневолжского                                                                                                                                        территориального управления                                                                                                                           Роерыболовства Е. И. Кашинцеву

Уважаемый Евгений Иванович.

В материалах «Балаковская АЭС. Система продувки водоёма-охладителя в р. Волга» содержатся сведения о составе вода водоёма-охладителя Балаковской АЭС, планируемой к сбросу в Саратовское водохранилище. По результатам анализов в ней обнаружено превышение рыбохозяйственных ПДК по ряду веществ: нефтепродуктов - в 2,2 раза, ионов меди - в 30 раз, магния - в 1,8 раз, сульфаты - в 3,3 раза, железа общего - в 2 раза, показатель БПК  превышен в 1.15 раз. Сточные воды, образующиеся при промывке водоёма-охладителя, предполагается сбрасывать без очистки в Саратовское водохранилище в объеме 30 млн» м3 в год в течение трёх лет.

В результате планируемого мероприятия в водохранилище, являющееся водоёмом высшей рыбохозяйственной категории, поступят сверхнормативно тонны опасных загрязняющих веществ.

Нефть и нефтепродукты оказывают отрицательное воздействие на водную биоту в нескольких направлениях, в частности, снижают процесс первичного продуцирования; угнетающе действуют на фотосинтез, уменьшают выживаемость икринок,

Токсичность соединений железа обусловлена механическим повреждением и асфиксией рыб и икры в результате осаждения хлопьев гидроокиси железа или снижением в воде содержания кислорода, потребляемого на окисление закисного железа.

Превышение ПДК меда в 30 раз создаёт непосредственную опасность для жизнедеятельности гидробионтов, в частности, рыб.

Повышенные величины БПК свидетельствуют об ухудшении кислородного режима, отрицательно сказывающемся на жизнедеятельности гидробионтов.

Повышенное содержание сульфатов н магния (3,3 ПДК и 1,8 ПДК) существенно повлияет на общий уровень минерализации водохранилища в районе сброса сточных вод. Здесь же необходимо отметить, что содержание хлоридов в сточных водах (203 мг/л) не превышает ПДК, однако, дочти в 10 раз выше их фоновой концентрации в Саратовском водохранилище,

В соответствии с "Водным кодексом Российской Федерации" от 03,06.2006 N 74- ФЗ .(ред. от 28.07.2012), гл.6, стр. 60, п.6 при эксплуатации водохозяйственной системы запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию  исходя ж недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты в нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах,

Необходима очистка сточных вод т водоёма-охладителя Балаковской АЭС, планируемых к сбросу в Саратовское водохранилище.

Материалы по проекту "Балаковская АЭС. Система продувки водоёма-охладителя в р. Волга" необходимо дополнить сведениями о планируемом строительстве очистных сооружений.

И. О. директора ФГБНУ ГосНИОРХ                                           Шашуловский В. А

А. Сравнительный анализ работы                                                                                         водоёмов-охладителей Ростовской и  Балаковской АЭС,                                                           с использованием в качестве модели                                                                                     удельной активности трития.

Выбор модели для расчётов № 1, 2:

В качестве модели для расчёта необходимого количества воды для поддержания концентраций тяжёлых металлов и вредных химических веществ (ВХВ) в водоёме-охладителе Балаковской АЭС (ВО БАЭС) в соответствии  с Федеральным Законом  «Водный кодекс Российской Федерации» ФЗ от 03. 06. 2006 № 74  (ред. 28. 07. 2012) на уровне ниже ПДК для ВХВ, выбор в качестве моделей сравнения удельной активности трития вполне закономерен,  так как автором были использованы  лишь те немногие данные по удельной активности  трития в водоёмах – охладителях Балаковской АЭС и Ростовской АЭС, опубликованные в разные годы в разных источниках, никакого отношения не имеющих к отчётам [1, 2]. Некоторые исходные для расчёта данные по ВО БАЭС, отсутствующие в отчётах «Балаковская АЭС. Отчёт по экологической безопасности за 2009 – 2010 г.» [1] принимались по аналогии с данными представленными в отчёте «Ростовская АЭС. Отчёт по экологической безопасности за 2010 г.» [2] и таблицы из ОВОС ВО РАЭС [3].  Ссылки на некоторые данные, используемых в расчётах,  к сожалению, в моём архиве отсутствуют.

Расчёт № 1:

1.  Исходные данные:                                                                                                                                                           - удельная максимальная активность трития в воде ВО БАЭС – 280 Бк/л,                                                                                            - удельная максимальная активность трития в воде ВО РАЭС:  2008 г – 55 Бк/л,  2009 г – 66 Бк/л, 2010 г – 55 Бк/л [2],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - объём воды при продувке ВО РАЭС: 2009 – 33 млн. м3, 2010 – 38 млн. м3  [2],                                                          - сброс разрешен ежегодно в течение 61 дня — с 31 марта по 31 мая расходом 5 760 м3/час  [2],                                                                                                                  - фильтрация воды из ВО РАЭС в Цимлянское водохранилище – 15 млн. м3  [2],                                                                                                                                                                                                                                      - объем выпавших на водную поверхность ВО РАЭС осадков  – 6,3296 млн. м3[2],                                                                                                                                                                                                                                                                                      - объём ВО БАЭС – 150 млн. м3,                                                                                                                                      - забор воды на БАЭС из всех источников – 76,086 млн. м3[1],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - забор воды из Саратовского водохранилища собственными водозаборными сооружениями БАЭС  – 75,357 млн. м3[1] ,                                                                                                                                                                              - фильтрация воды из ВО БАЭС в Саратовское водохранилище –  13,3 млн. м3 [1],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - безвозвратные потери – 62,426 млн. м3 [1],    А так расписаны безвозвратные потери в отчёте РАЭС за 2010 год;  «Безвозвратные потери -  15 024,9*+29 638,6**+909,43***, где * — фильтрация через тело плотины; ** — дополнительное и естественное испарение; *** — забор воды на обессоливание (технологические нужды)»  [2] ,

- на Балаковской АЭС в работе четыре энергоблока ВВЭР -1000 (четвёртый энергоблок введён в эксплуатацию в 2003 году)  на Ростовской АЭС – один энергоблок  (второй энергоблок  был  выведен на 35% мощность 18 июля 2010 г., в декабре 2010 на 100% мощность).                                                                                                                                        -  РАЭС и  БАЭС оборудованы брызгальным бассейном.

2.  Для сравнительного анализа ВО РАЭС и ВО БАЭС принимаем:                                                                                                                      - в качестве основного параметра изменение удельной активность трития в  воде ВО РАЭС в течении года работы от 5 Бк/л до  60 Бк/л и максимальную величину удельной активность трития в  воде ВО БАЭС, в качестве постоянной величины, равной –  280 Бк/л,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - объем выпавших на водную поверхность ВО РАЭС осадков в 2009 г. – 6,3296 млн. м3,                                                                                                                                    - подпитка ВО РАЭС при продувке -  34, 5672  млн. м3,                                                                                                                 - фильтрация воды из ВО РАЭС в Цимлянское водохранилище  – 15,0249 млн. м3 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                              - суммарный забор воды из всех видов источников на БАЭС  – 76,086 млн. м3, в том числе из Саратовского водохранилища – 75,357 млн. м3,                                                                                                              - безвозвратные потери воды на ВО БАЭС – 62,426 млн. м3 ,                                                                                   - фильтрация воды из ВО БАЭС в Саратовское водохранилище –  13,3 млн. м3,                                                - сброс воды с ВО БАЭС в Саратовское водохранилище за счёт безвозвратных потерь и фильтрации   – 75,726 млн. м3 ,

- объем выпавших на водную поверхность ВО БАЭС осадков в 2010 г. принимаем равным объёму осадков выпавших в ВО РАЭС в 2010 г., т.к. данные по объёму осадков на водную поверхность ВО БАЭС в 2010 г. отчёте [1] отсутствуют – 6,3296 млн. м3/год  (см. п. 5) и [2, 5, 6],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - испарение с поверхности воды ВО БАЭС и ВО РАЭС принимаем равным – 25, 8719 млн. м3/год, по остатку в разнице материального водного баланса для ВО РАЭС (см. п. 5).                                                            -  объём воды и площадь зеркала ВО РАЭС и ВО БАЭС примерно равны (см. ниже скриншоты из Google Планета),

3.  Материальный баланс по воде ВО РАЭС за 2010 г:

а.  Поступление воды в ВО РАЭС:                                                                                                                                                            - продувка – 34, 5672  млн. м3,                                                                                                                                        - осадки – 6,3296 млн. м3,                                                                                                                                                          Всего поступило в ВО РАЭС – 40,8968 млн. м3

б.  Расход воды в ВО РАЭС:                                                                                                                                                                - фильтрация воды – 15,0249 млн. м3 /год (),                                                                                                                    - объём  испарившейся с поверхности ВО РАЭС воды – 25, 8719 млн. м3  эту же величину принимаем за объём  испарившейся с поверхности ВО БАЭС воды в течении года,	                                                                                                                                                                  Всего расход воды в ВО РАЭС – 40,8968 млн. м3

4.  Материальный баланс по воде ВО БАЭС в 2010 г:

а. Приход воды в ВО БАЭС:                                                                                                                                   - подпитка воды из Саратовского водохранилища – 75,357 млн. м3,  при общем суммарном заборе воды из всех видов водоисточников на БАЭС  – 76,086 млн. м3,                                                                                           - осадки – 6,329 млн. м3, принимаем данную величину, равной количеству выпавших осадков в ВО РЭС в 2009 г. (см. п. 5)  [3, 4].                                                                                                                                                                             Всего поступило в ВО БАЭС – 81, 686 млн. м3

б. Расход воды в ВО БАЭС:                                                                                                                                                            - фильтрация воды – 13,3 млн. м3 /год,                                                                                                                                                           - безвозвратные потери воды на БАЭС – 62,426 млн. м3, в отчёта нет данных об объеме выпавших на водную поверхность ВО БАЭС осадков в 2010 г., по результатам расчёта в п. 5.б. разница между общим поступлением воды на БАЭС – 81, 686 млн. м3 и её расходом в ВО БАЭС – 75,1726 млн. м3, даёт величину равную – 6,513 млн. м3, что достаточно точно коррелирует с суммой поступления осадков в ВО РАЭС – 6,3296 млн. м3  за вычетом расхода воды на собственные и хозяйственные нужды –  0,7296 млн. м3. [1]                                                                                                                                    Всего расход воды из различных источников водозабора в ВО БАЭС – 75,1726 млн. м3.

5.  Учитывая, что:                                                                                                                                                                 - всего поступило изо всех источников водоснабжения на БАЭС –  81, 686 млн. м3, с учётом выпадения осадков – 6,3296 млн. м3,                                                                                                                               - расход воды в ВО БАЭС (п. 6.б.) – 75,1726 млн. м3,                                                                                                  - расход воды на БАЭС на собственные и хозяйственные нужды  –  0,7296 млн. м3,                                         - разница между поступлением воды в ВО БАЭС и её расходом в из ВО БАЭС в 2010 г. составляет – 6,51 млн. м3,                                                                                                                                                                          - количество нерасписанных по статьям расхода воды в отчёте [1], списанных на безвозвратные, без привязки к конкретным статьям расхода воды, потери воды на БАЭС – 62,426 млн. м3.

6.  Исходя из материального баланса и исходных данных ВО РАЭС и  ВО БАЭС, сделано следующее предположение что,                                                                                                                                               -  если бы накопление трития начиналось при начальной удельной активности последнего в воде ВО БАЭС от величины 5 Бк/л , то достижение значения удельной активности трития в воде до величины в 60 Бк/л (по аналогии с ВО РАЭС) должно было бы произойти за полгода года работы ВО БАЭС. Накопление трития до максимального значения по его удельной активности в воде ВО РАЭС –  60 Бк/л занимает времени в 2 – 4  раза больше по времени.                                                                                                                                           Следовательно, объём ежегодной продувки ВО БАЭС должен составлять величину более чем в 2 раза большую, чем объём продувки на ВО РАЭС – 34, 5672  млн. м3 и составлять около  70 млн. м3,  что и делается на ВО БАЭС, но нелегально, в объёме  до 40 млн. м3 ежегодно.

7.  Почему удельная активность трития в воде ВО БАЭС, концентрация солей тяжёлых металлов и ВХВ остаётся на высоком уровне, в отличии от воды ВО РАЭС?

-  Если бы в воде ВО БАЭС начальная удельная  активность трития была бы равной 1,0 Бк/л, то для того, чтобы через год работы удельная активность трития составляла бы – 60 Бк/л, суммарное удаление воды за счёт всех перечисленных факторов: продувка, фильтрация и испарение воды из ВО БАЭС должно была бы составлять величину в более чем в два раза большую, чем из ВО РЭС, т.е. около 110 – 120 млн. м3 /год, в действительности же она составляет для ВО БАЭС только – 75,1732 млн. м3 /год, т.е годовой дефицит циркуляционной воды в ВО БАЭС составляет до 45 млн. м3 в год.

8.  Суммарный годовой расход воды из ВО БАЭС на фильтрацию и испарение воды  составляет – 39.3 млн. м3 /год, разница  прихода воды  ВО БАЭС – 75,1726 млн. м3/год  в 35,8726 млн. м3.

9. А теперь вернёмся к величине безвозвратных потерь воды на БАЭС в 2010 г. – 62,426 млн. м3, если из этой величины вычесть  объём  испарившейся с поверхности ВО ВАЭС воды – 25, 8719 млн. м3, то получим  величину, равную – 36,5641 млн. м3 .

10. Полученные три значения: 45 млн. м3 (п. 7) ,  35,8726 млн. м3  (п. 8) и  36,5641 млн. м3 (п. 9) с большой долей достоверности, минимум качественно, показывают, что на Балаковской АЭС, в нарушении Закона Российской Федерации «Водный кодекс Российской Федерации» ФЗ от 03. 06. 2006 № 74  (ред. 28. 07. 2012), производится  незаконный  сброс воды из ВО БАЭС в Саратовское водохранилище.

Расчёт № 2.

Исходные данные по водоёму-охладителю Балаковской АЭС:

-  удельная активность трития в воле ВО БАЭС в 1991 год – 20 Бк/л  [данные Ю. Cеребрякова],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -  удельная активность трития в воде ВО БАЭС в 2001 год – 190 Бк/л  [данные  ЦГСЭН  № 156].

Исходные данные по водоёму-охладителю Ростовской АЭС [2, 3]:

-  удельная активность трития в воде ВО РАЭС в различных точках отбора: 2008 – 44, 66, 55 Бк/л,    2009 – 63, 73, 66 Бк/л,                                                                                                                                                         -  в 2010 впервые проведённая продувка с 19 апреля по 31 мая  объемом в 5,87 млн. м3,  снизила удельную активность трития в воде ВО РАЭС до –  55, 55, 61 Бк/л,

Расчёт:

-  накопление за один реакторо-год с 2008 по 2009 трития в воде ВО РАЭС составило в различных точках отбора проб  – 19, 14, 11 Бк/л,                                                                                                                           - принимаем среднюю величину увеличения удельной активности трития за один реакторо-год равную – 15 Бк/л.                                                                                                                                                            - Балаковская АЭС с 1991 по 2001 рост удельной активности трития за 10-ть лет составил – 170  Бк/л,                                                                                                                                                                              -  удельная активность трития на Балаковская АЭС за 10-ть лет работы (40-к реакторо-лет) должна была бы увеличится до 600  Бк/л (без учёта распада трития),                                                                               - удельная активность трития в ВО БАЭС с учётом его распада в течении 10-ти летний  срока работы Балаковской АЭС в 2001 году должна была бы составить – 500 Бк/л,                                                                                                                                                - уменьшение удельной активности трития за  10-ть лет в воде ВО БАЭС за счёт незаконной продувки составило – 310 Бк/л ,                                                                                                                                                               - за каждый календарный год из ВО БАЭС за счёт незаконной продувки удельная активность трития понижалась на 31 Бк/л,                                                                                                                                                     - продуто воды согласно разрешению из ВО РАЭС в 2010 году – 5,87 млн. м3, что понизило удельную активность трития на усреднённую величину по трём точкам отбора проб на 15 Бк/л,                                                                                                                                                                                                                                              - для уменьшения в течении  одного года удельной активности трития в воде ВО БАЭС на величину 31 Бк/л необходимо было незаконно продувать из ВО БАЭС в Саратовское водохранилище около 12-ти млн. м3 воды ежегодно,

-  С другой стороны, как показывает анализ выполненный в п. Б «Анализ изменения концентраций Са2+; Mg2+; Cl - , сухих веществ и солёности в отходах ВО БАЭС за период с января 2003 по апрель 2013 гг. в мг/дм3»,  вероятнее всего, незаконная продувка имела место начиная с 2000 года. Так как объяснить факт увеличение жёсткости отходов, рост солёности в отходах за период с 1986 по 2003 гг  [Са2+ - 80,0 (на 163,5%);  Mg2+ - 51,0 (на 505%); Cl - -  189 (на 1 269%),  увеличение солесодержание с 1986 года по 2003  составило –  127%.  ], а затем с 2003 по 20013 гг происходит лишь незначительный  рост по концентрации ионов  Mg2  + 13,9 (на 27%) и Cl -+ 26 (на 13,8%), при уменьшении концентрации ионов Са2+ - 4 мг/дм3 (на - 5%), что даёт веские основания предполагать о незаконной продувке отходов из ВО БАЭС Саратовское водохранилище.

-  Таким образом добиваясь разрешения на продувку ВО БАЭС, как это делается  с 2010 года на Ростовской АЭС, администрация Балаковской АЭС хочет убить сразу двух зайцев и отходы ВО БАЭС в саратовское водохранилище продуть, и скрыть тот факт, что незаконная продувка, по крайней мере, последние  10 - 13-ть лет, с начала 2000 года, на Балаковской АЭС производилась.                   -   Незаконная продувка и фильтрация воды из ВО БАЭС в Саратовское водохранилище производилась в объёме ежегодного сброс отходов из ВО БАЭС в Саратовское водохранилище в количестве от 25 до 48 млн. м3 в течении последних 10 - 13 лет, начиная с 2000 года.

Литература:                                                                                                                                                                                      1.  Балаковская АЭС. Отчёты по экологической безопасности за 2009,  2010 гг.                                                                                          2.  Ростовская АЭС. Отчёты по экологической безопасности за  2009,  2010,  2011 гг.                                  3.  Таблица из  ОВОС  водоёма-охладителя  Ростовской АЭС, опубликованна  2011-03-28 волгодонским экологом Николаем Жилкиным на:   http://dmitry-noskoff.livejournal.com/55701.html

4.  Tritium, 2007; Safe Drinking Water Act, 2002; Gerasimo, Laroche, 2004.  «Исследования водных ресурсов в Обнинске»    http://www.atomic-energy.ru/articles/2009/11/20/6214                                                         5.  Годовое количество осадков составляет 530-550 мм на юго-западе области, 320-360 мм - на юго-востоке. «Климат Ростовской области»  http://trasa.ru/region/rostovskaya_clim.html                                                            6.  Годовая сумма осадков составляет от 500-580 мм в луговых степях на северо-западе Правобережья и до 375-425 мм в полупустыне Заволжья. «Саратовская область. Справочная информация о Саратовской области»    http://www.protown.ru/russia/obl/obl1/info_202.html

Примечание:

1.  По данным МАГАТЭ в феврале 2009 года в мире действовало 436 атомных реакторов.   Общая сумма производимого только «мирными энергетическими реакторами»  трития составляет порядка  от 10 000 000 до 75 000 000 Ku/год (по данным разных авторов),  что является уже вполне сопоставимой величиной, трития образующегося  естественным путём за счёт  космического излучения –  около 70 000  000 Ки на всю систему Земли, образующийся в результате работы АЭС тритий попадает в атмосферу и в  водоёмы, расположенные в непосредственной близости от этих объектов, водоёмы, используемые местными жителями в качестве источников питьевой воды. Каждый энергетический атомный реактор за год работы выбрасывает в атмосферу, воду от 30 000 Ки, лишь малая его часть попадает в ВО АЭС. В ВО БАЭС общая активность трития составляет около 850 Ки, из общего количества произведённого за годы работы БАЭС трития более 2 млн. Ки. Процесс накопления трития в ВО БАЭС шёл все годы работы БАЭС и будет продолжаться. Будет продолжаться и процесс повышения концентрации меди. Поэтому необходимо строительство очистных сооружений.

2.  ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения, специальное учреждение Организации Объединённых Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения мира. Она была основана в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии

3.   1 Ки = 3,7·1010 Бк;      1 пКи = 10−12 Ku;      1 пКи = 3,7·10-2 Бк = 0,037 Бк;      1Бк = 27 пКи.

Б. Анализ изменения концентраций Са2+; Mg2+; Cl - ,                                                                                       сухих веществ и солёности в воде ВО БАЭС                                                                                                    за период с января 2003 по апрель 2013 гг. в мг/дм3.

По данным представленным:                                                                                                                       Филиал ОАО  Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ                                                                                                      «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС)                                                                                             ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ. СПРАВКА                                                                                                                         О состоянии водно-химического режима пруда-охладителя                                                                                           Балаковской АЭС за период с января 2003 года                                                                                                     по апрель 2013 года.

## Так как в представленных данных жёсткость и солёность воды Саратовского водохранилища и реки Волга нет, приходится пользоваться данными из Википедии «Единицы измерения жёсткости воды»  Табл. 2-СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД:                                                                                                                    Содержание ионов Са2+; Mg2+; Cl в воде река Волга пос. Поляна (мг/л):                                                                                                                                  Са2+ - 48,9;  Mg2+ - 10,1; Cl - -  14,9.                                                                                                                             Из статьи Б.А. Шлямин. Каспийское море. 1954                                                                              http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/geologia/kmore/priroda4.htm

|  | Карбонаты (CaCO3) | Сульфаты CaSO4, MgSO4 | Хлориды NaCl, KCl, MgCl2 | Средняя соленость вод ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Океан | 0,21 | 10,34 | 89,45 | 35 |
| Каспийское море | 1,24 | 30,54 | 67,90 | 12,9 |
| Река Волга | 57,2 | 33,4 | 9,4 | 0,1 |

Изменение концентрации ионов Са2+; Mg2+; Cl -, сухого остатка                                                                               и солесодержание в  воде ВО БАЭС.

|  | За 2005 год. |  |
| --- | --- | --- |
| 2004. 07. 12. | 95,0; 66,2; 180 | Солесодержание 1 084,8 |
| 2005. 20. 01. | 94,0 -1; 65,6 -0,6; 181 +1 | 1 190,0 +5,2 |
| 24. 02. | 95,0 +1; 65,6; 181 +1 | 1 201,19 +11,19 |
| 22. 03. | 94,0 -1; 66,2 +0,6; 180 -1 | 1 195,8 -5,39 |
| 24. 04. | 92,0 -2; 65,6 -0,6; 181 +1 | 1 190,0 - 5,8 |
| 12. 05. | 94,0 +2; 66,8 +0,8; 180 -1 | 1 184,9 - 5,1 |
| 15. 06. | 92,0 -2; 66,2 -0,6; 180 +0 | 1 184,8 -0,1 |
| 11. 07. | 93,0 +1; 66,2 +0; 188 +8 | 1 186,85 +2,05 |
| 09. 08. | 94,0 +1; 67,4 +1,2; 184 -4 | 1 201,53 +4,86 |
| 12. 09. | 96,0 +1; 66,2 -1,2; 185 +1 | 1 227,5 +26,03 |
| 10. 10. | 97,0 +1; 65,0 -1,2; 183 -2 | 1 218,7 -8,8 |
| 08. 11. | 97,2 +0,1; 66,2 +1,2; 183 +0 | 1 230,12 +11,42 |
| 06. 12. | 96,0 -1,2; 66,2 +0; 182 -1 | 1 222,17 -7,95 |
| 2006. 12. 01. | 97,0 +1 ; 65,0 -1,2; 182 +0 | 1 228,17 + 6 |
|  | За 2005 г. Са2+ +2; Mg2 +1,2: Cl -+2 | солесодержание +146,63 |
|  | За 2008 год. |  |
| 2007. 23.12. | 90,0; 68,0; 210 | Солесодержание 1 244,7 |
| 2008. 22. 01. | 91,0 +1; 64,0 -4; 215 +5 | 1 271,9 +27,2 |
| 21. 02. | 88,0 -3; 64,0 +0; 220 +5 | 1 274,0 +2,1 |
| 20. 03. | 90,0 +2; 61,0 -3; 218 -2 | 1 260,0 - 14 |
| 21. 04. | 90,0 +4; 60,0 -1; 230 +12 | 1 350,0 +90 |
| 20. 05. | 89,0 -1; 61,0 -3; 233 +3 | 1 299,0 -51 |
| 23. 06. | 88,0 -1; 60,0 -4; 226 - 7 | 1 285,0 - 14 |
| 07. 07. | 89,0 +1; 61,0 +1; 220 -6 | 1 299,0 +14 |
| 20. 08. | 70,0 -19; 65,0 +4; 216 -4 | 1 299,0 +0 |
| 09. 09. | 75,0 +5; 64,0 -1; 211 -5 | 1 180,0 -119 |
| 22. 10. | 80,0 +5; 66,0 +2; 212 +1 | 1 279,0 +99 |
| 18. 11. | 80,0 +0; 64,0 -1; 212 +0 | 1 257,0 -22 |
| 09. 12. | 79,4 -0,6; 60,0 -4; 210,7 -1,3 | 1 135,0 -122 |
|  | За 2008 г. Са2+-10,6; Mg2+ -8: Cl -+0,7 | солесодержание -109,7 |
|  | За 2012 год. | Сухой остаток |
| 2011. декабрь | 81,85; 80,05; 194,09 | 21. 01.2009 – 1 097,80 |
| 2012 январь | 90,13 +8,45 ; 82,08 +2,03; 198,66 +4,57 | 1 147,0 +49,2 |
| 2012 февраль | 77,15 -12,98; 76,80 -16,28; 179,91 -18,75 | 1 092,0 -55,0 |
| 2012 март | 76,85 -0,3; 68,88 -7,92; 189,66 +9,75 | 1 168,0 +76 |
| 2012 апрель | 83,07 +6,22; 72,03 +3,25; 234,86 +45,20 | 1 130,0 -38 |
| 2012 май | 75,70 -18,37; 71,76 -0,27; 200,29 -34,57 | 1 158,0 +18 |
| 2012 июнь | 78,44 +2,74; 71,23 -43; 210,93 +10,36 | 1 092,0 -66 |
| 2012 июль | 82,75 +4,31; 78,43 +7,20; 195,51 -15,42 | 1 068,0 -24 |
| 2012 август | 74,15 -8,60; 70,80 -7,63; 200,29 +4,78 | 1 262,0 +194 |
| 2012 сентябрь | 78,16 +4,01; 71,04 +0,24; 215,36 +15,07 | 1 221,0 -41 |
| 2012 октябрь | 77,35 -0,81; 70,20 -0,84; 215,36 +0 | 1 228,0 +7 |
| 2012 ноябрь | 76,95 -0,40; 69,36 0,84; 198,88 -16,48 | 1 234,0 +6 |
| 2012 декабрь | 77,34 +0,39; 71,28 +2,08; 214,47 +15,59 | 1 238,8 +4,8 |
|  | За 2012 г. Са2+-4,51; Mg2+ -9,85: Cl -+20,38 | +142,6 |
|  | Концентрация сухого остаток с 21.01.2009 по 04. 2013 | 1 236,5 +138,7 |
|  | За период с января 2003 по апрель 2013 гг. |  |
| Год (январь) | мг/дм3 | Солесодержание |
| 2003 | 80,0; 51,0; 189 | 1 004 |
| 2004 | 84,0 +4; 58,3 +7,3; 172 -17 | 1 010 + 6 |
| 2005 | 94,0 +10; 65,6 +7,3; 180 +8 | 1 190 + 180 |
| 2006 | 97,0 +7; 65,0 -0,4; 182 +2 | 1 228 + 38 |
| 2007 | 84,0 -7; 70,5 +5,5; 200 +18 | 1 226 - 2 |
| 2008 | 91,0 +7; 64,0 -5,5; 215 +15 | 09.12. 2008 - 1 271 +267 |
| 2009 | 73,8 -18,2; 68,0 +4; 205 -10 | Сухой остаток 22.01. 2009 |
| 2010 | 78,4 +4,6; 67,7 -0,3; 200 -5 | – 1 256,5 |
| 2011 | 72,8 -5,6; 72,2 +4,5; 195 -5 |  |
| 2012 | 90,1 +17,3; 82,0 +9,5; 199 +4 | Сухой остаток апрель 2013 |
| 2013 | 76,0 -13,9; 64,9 18,9; 215 +16 | – 1 236,5 -20 |

С 24. 01. 2003 по апрель 2013 г. концентрация (мг/дм3): Са2+ - 4 (95%); Mg2  + 13,9 (127%); Cl -+ 26 (113,8%).

С 24. 01. 2003 по 09. 12. 2008 г. солесодержание за 6-ть лет (мг/дм3):  + 146,63 (127%).

С 22. 01.  2009 по апрель 2013 концентрация сухого остатка (мг/дм3):   - 20 (98,4%).

По представленным данным можно сделать выводы:

1.   Концентрация ионов Са2+; Mg2+; Cl -, сухого остатка и солесодержание в  воде ВО БАЭС за период с января 2003 по апрель 2013 практически не изменилась:

-   Са2+ - 4 (на - 5%);      Mg2  + 13,9 (на 27%);         Cl -+ 26 (на 13,8%).

-   солесодержание (мг/дм3):  + 146,63, увеличение на декабрь 2008 года по сравнению с январём 2003 составило –  127%.

-   концентрация сухого остатка (мг/дм3):   - 20 (на - 1,6%).

2.   Принимая, что содержание ионов Са2+; Mg2+; Cl- в воде река Волга пос. Поляна (мг/л): Са2+ - 48,9;  Mg2+ - 10,1; Cl - -  14,9,  можно утверждать, что за период с 1986 по декабрь 2002 содержание ионов увеличилось: Са2+ - 80,0 (на 163,5%);  Mg2+ - 51,0 (на 505%); Cl - -  189 (на 1 269%).

3.  На основании анализа и пунктов Вывода 1, 2 показано, что в период с 1986 по декабрь 2002 гг. шёл интенсивный рост концентраций ионов Са2+; Mg2+; Cl -. С января 2003 (возможно ранее) по апрель 2013 гг. рост жёсткости и солёности воды ВО БАЭС практически прекратился, скорее всего именно за счёт незаконной продувки ВО БАЭС. Весьма интересно было бы проанализировать изменение концентрации меди в отходах ВО БАЭС за весь период работы Балаковской АЭС. Вопрос остаётся открытый..., т.к. господин Бессонов В. Н. вместо данных по концентрации меди в отходах водоёма-охладителя Балаковской АЭС, о которых мы договорились в ходе нашей встречи 23 мая 2013 года, прислал данные, которые, косвенно, но тоже подтверждают факт незаконной продувки.

4.  Было чрезвычайно интересно проанализировать изменение концентрации меди в отходах ВО БАЭС, рассмотреть, проанализировать и объяснить почему интенсивное увеличение концентраций ионов Са2+; Mg2+; Cl -  в воде ВО БАЭС происходило до января 2003 и почему остаётся практически неизменным с января 2003 вплоть до настоящего времени увеличением фильтрации воды из ВО БАЭС в Саратовское водохранилище не представляется возможным.

5.  Для того, чтобы  убедится в правильности или ошибочности моих предыдущих Выводов о незаконной продувки ВО БАЭС нужны сведения по изменению концентраций ВХВ, особенно меди в воде ВО БАЭС, как Вы, уважаемый Валерий Николаевич, обещали, но этого не сделали, вместо этого выслали малоинформативные данные по жёсткости воды, сухому остатку и солесодержании отходов ВО БАЭС.

6.  Проложить и убрать трубу диаметром 200 – 300 мм для постоянной незаконной продувки ВО БАЭС, уважаемый Олег Георгиевич, не представляется технически трудным мероприятием на  закрытой для посторонних глаз территории Балаковской АЭС, за свою трудовую деятельность и не такое видывал.

Примечание:

Бессонов Валерий Николаевич - Главный инженер Балаковской АЭС.

Черников Олег Георгиевич - первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС ОАО «Российский концерн по производству  электрической и тепловой энергии на атомных станциях» ОАО «Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ»

Из ответов господам Черникову О. Г. и Бессонову В. Н.

1.  Расчёт независимых специалистов показал, что стоимость продувки 30-ти млн. м3 отходов из ВО БАЭС в Саратовское водохранилище с помощью трубы диаметром от 1 до 2 метров в течении 3-х лет и последующая ежегодная продувка на уровне 1 - 3 млн. м3 в год оценивается суммой не более 1 млрд. рублей (выделено – 3 млрд. рублей).

2.  Стоимость строительства очистных сооружений и проведения работ по дноочистительным и дноуглубительным работам ВО БАЭС, в том числе и для понижения  уровня поверхности воды в ВО БАЭС, чтобы он, как минимум был на 2 метра ниже уровня поверхности воды в Саратовском водохранилище, как это и должно быть для закрытого водоёма-охладителя АЭС, каковым по проекту является ВО БАЭС, оценивается суммой около 2,5 млрд. рублей. Стоит ли господа из РОСЭНЕРГОАТОМ и Балаковской АЭС копья-то зря метать?

PS   Ваше предложение, уважаемый Олег Георгиевич: «Предлагаю Вам с группой Ваших единомышленников обратиться к руководству Балаковской АЭС, которое организует посещение всего периметра ограждения ВО в целях подтверждения отсутствия оборудования для сброса воды».

Ага, так и поверил я в Вашу бредятину, да ещё и со своей техникой и аппаратурой для замера уровней альфа-бета-гамма-активности...

Так что пока Ваше предложение: «Полагаю, что о результатах этого обследования Вы напишите в своем Интернет- ресурсе»  считаю безосновательным и как Вы, уважаемый Олег Георгиевич, надеюсь, понимаете преждевременным, т.к. пока я твёрдо убеждён в правильности моих Выводов, расчётов и анализа.

От автора: Автор признаёт, что расчёты, выполненный по этим моделям весьма далёк от реального положения дел, но всё же выводы и результаты расчёта и анализа позволяют сделать вывод, что незаконная продувка, так же как и незаконная фильтрация отходов водоёмов-охладителй БАЭС и РАЭС имела и имеет место, а руководители  РОСАТОМ, РОСАТОМЭНЕРГО, Балаковской АЭС, мягко выражаясь, лукавят, говоря о безопасности продувки, а если честно, то откровенно врут.

Балаково – Кировск  (Мурманская область) – Балаково.   Май 2011 г. – июнь 2013 г.                                                                                       Углев В. И.  Тел: 8 927 135 37 46. E-mail: uglevv@gmail.com